Соединитель прямоугольный СНП413 с сигнальными контактами обычной и повышенной плотности, с силовыми контактами, с сигнальными и силовыми контактами ручного сочленения (расчленения) общего назначения низкочастотный для прямого и углового монтажа методом пайки в отверстия печатной платы и объемного монтажа методом пайки, предназначенный для работы в электрических цепях постоянного, переменного (с частотой до 3 МГц) и импульсных токов

| Наименование | Ед. | Значение | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид монтажа: |  | Объемный монтаж методом пайки; Прямой и угловой монтаж в отверстия печатной платы методом пайки | Конструктивные параметры |
| Количество контактов | шт. | см. условное обозначение |  |
| Рабочее напряжение (амплитудное значение): - на силовой контакт: - на сигнальный контакт: | В | 300 150 | Электрические параметры |
| Рабочий ток на каждый сигнальный контакт соединителя при его равномерной нагрузке, не более: - обычной плотности: - повышенной плотности: | А | 2 1 |  |
| Рабочий ток на каждый силовой контакт соединителя при его равномерной нагрузке, не более: - для хвостовика диаметром 1,7 мм: - для хвостовика диаметром 2,6 мм: - для хвостовика диаметром 3,4 мм: - для хвостовика диаметром 4,7 мм: | А | 10 20 30 40 |  |
| Сопротивление контактов: - сигнальный контакт: - силовой контакт: | мОм | 15 10 |  |
| Сопротивление изоляции, не менее: | МОм | 5 000 |  |
| Электрическая прочность изоляции: - между сигнальными контактами обычной плотности: - между сигнальными контактами повышенной плотности: - между силовыми контактами: | В | 600 500 1000 |  |
| Рабочая температура среды при эксплуатации: |  |  | Стойкость к ВВФ |
| — максимальная, не более: | °С | 100 |  |
| — минимальная, не менее: | °С | -60 |  |
| Климатическое исполнение: |  | В |  |
| Синусоидальная вибрация: |  |  |  |
| — в диапазоне частот: | Гц | 1—2000 |  |
| — с амплитудой ускорения: | g | 30 |  |
| Минимальный срок сохраняемости, не менее: | лет | 20 | Требования по надежности |
| Гамма-процентная наработка до отказа, не более: | ч | 10000 |  |
| Количество сочленений - расчленений, не более: |  | 500 |  |

Условное обозначение соединителей с сигнальными контактами

| СНП 413 – N В(Р) П1(2,3) 1(2) – (0,1,2) – (К1,К2)(1,2,3,4) – (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединитель низкочастотный прямоугольный |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер разработки |  |  |  |  |  |  |  |
| N – количество контактов: 9, 15, 25, 37, 50, 15п, 26п, 44п, 62п, 78п (п – повышенной плотности) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип контакта: В – штырьевой; Р – гнездовой |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ монтажа: П – пайка Тип хвостовика: 1 – хвостовик для обьемного монтажа; 2 – хвостовик для прямого монтажа в отверстия печатной платы; 3 – хвостовик для углового монтажа в отверстия печатной платы |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие контактов: 1 – золото; 2 – серебро |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие крепежных элементов*: 0 – без крепежных элементов; 1 – крепежные элементы с метрической резьбой; 2 – крепежные элементы с дюймовой резьбой |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кожуха: К1 – кожух прямой алюминиевый; К2 – кожух прямой пластмасовый Наличие крепехных элементов для соединителей в кожухе: 1 – винт с метрической резьбой; 2 – винт с дюймовой резьбой; 3 – винт под шестигранник с метрической резьбой; 4 – винт под шестигранник с дюймовой резьбой |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг контактов с монтажной стороны для соединителей углового монтажа **: 1 – шаг между рядами 2,84 мм; 2 – шаг между рядами 2,50 мм; |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: *Наличие крепежных элементов указывается для исполнений без кожуха; **Указывается только для углового исполнения соединителей обычной плотности |  |  |  |  |  |  |  |

Условное обозначение комбинированных соединителей

| СНП 413 – N1+N2 В(Р) П1 1 – (0,1,2) – (К1,К2)(1,2,3,4) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединитель низкочастотный прямоугольный |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер разработки |  |  |  |  |  |  |  |
| N1 – количество сигнальных контактов; N2с – количество силовых контактов: 4+1с, 5+2с, 10+1с, 5+4с, 10+3с, 15+2с, 20+1с, 7+6с, 17+4с, 22+3с, 25+2с, 17+7с, 32+4с |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип контакта: В – штырьевой; Р – гнездовой |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ монтажа: П – пайка Тип хвостовика: 1 – хвостовик для обьемного монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие контактов: 1 – золото |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие крепежных элементов*: 0 – без крепежных элементов; 1 – крепежные элементы с метрической резьбой; 2 – крепежные элементы с дюймовой резьбой |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кожуха: К1 – кожух прямой алюминиевый; К2 – кожух прямой пластмасовый Наличие крепехных элементов для соединителей в кожухе: 1 – винт с метрической резьбой; 2 – винт с дюймовой резьбой; 3 – винт под шестигранник с метрической резьбой; 4 – винт под шестигранник с дюймовой резьбой |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание – *Наличие крепежных элементов указывается для исполнений без кожуха |  |  |  |  |  |  |  |

Условное обозначение соединителей c силовыми контактами

| СНП 413 – N В(Р,ГВ, ГР) П1 1 – (0,1,2) – (К1,К2)(1,2,3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединитель низкочастотный прямоугольный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nс – количество силовых контактов: 2с, 3с, 5с, 7с, 8с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип контакта: В – штырьевой; Р – гнездовой; ГВ – гибрид вилки;* ГР – гибрид розетки* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ монтажа: П – пайка Тип хвостовика: 1 – хвостовик для обьемного монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие контактов: 1 – золото |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие крепежных элементов**: 0 – без крепежных элементов; 1 – крепежные элементы с метрической резьбой; 2 – крепежные элементы с дюймовой резьбой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кожуха: К1 – кожух прямой алюминиевый; К2 – кожух прямой пластмасовый Наличие крепехных элементов для соединителей в кожухе: 1 – винт с метрической резьбой; 2 – винт с дюймовой резьбой; 3 – винт под шестигранник с метрической резьбой; 4 – винт под шестигранник с дюймовой резьбой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: *Для соединителей с количеством контактов 2 и 3; **Наличие крепежных элементов указывается для исполнений без кожуха |  |  |  |  |  |  |  |  |